[image: image1.png]


[image: image5.png]iane

piace

Zabaw,




[image: image6.jpg]Zaktad Ustug
Komunalnych

CALORING




KARTA TECHNICZNA

Huśtawka wahadłowa pojedyncza

[image: image7.jpg]



	Symbol
	H1-01

	Grupa wiekowa:
	do 14 lat

	Max wysokość swobodnego upadku:
	1,3 m

	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 
	2,34 x 2,59 x 2,33 m 

	Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)
	6,40 x 1,75 m
7,40 x 1,75m*

	Zgodność z normą
	PN-EN 1176-1:2009,  
PN-EN 1176-2:2009


*dla nawierzchni sypkiej

[image: image2.png]


               [image: image3.png]



[image: image4.png]065¢

6400

0S/T





Główne wymiary urządzenia
	Opis techniczny

	· Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 100x100 
· Łańcuchy ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
· Siedzisko płaskie lub kubełkowe
· Elementy stalowe malowane proszkowo
· Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· Posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
· Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20

	Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

	· Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
· Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
· Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
· Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
· Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

	Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Grubość nawierzchni sypkiej powinna być min. 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.



	Zakład Usług Komunalnych „Caloring”

ul. Wiosny Ludów 12A

63-600 Kępno
tel. 661 553 900



